РОССИЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ  НАУК

ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ИНСТИТУТ  ЯДЕРНОЙ  ФИЗИКИ

им. Б.П. КОНСТАНТИНОВА

Препринт

А.И. Егоров,  Р.И. Крутова,  Ю.Е. Логинов,

С.Э. Малютенкова

Измерение сечений радиационного захвата

тепловых нейтронов ядрами 14N и 19F

методом -спектроскопии

на пучке нейтронов реактора

Гатчина-2004

УДК 539.172.162.2

# Measurement of Thermal Neutron Cross Sections of the 14N(n,)- and 19F(n,)-reactions with Neutrons from the WWR-M Reactor by in-beam -Spectroscopy Method

A.I. Egorov, R.I. Krutova, Yu.E. Loginov, S.Eh. Malyutenkova

## Abstract

Cross sections of the 14N(n,) and 19F(n,)-reactions were measured with in-beam -spectroscopy method on neutron beam from the neutron guide installed inside biological shielding of the WWR-M reactor (PNPI, Gatchina). Neutron spectrum measured by TOF method contains neither epithermal nor fast neutrons. Mixed Al2O3-Pb(NO3)2, CaF2, CF2 and LiF samples were irradiated and -rays were measured with HPGe detector in range 1-2 MeV. Known value of the cross section of the 27Al(n,) reaction at Vn = 2200 m/s equal to 0.231(3) b was used as standard. Cross sections of the reactions under investigation are obtained to be 0.0795(13) b and 0.00950(15) b for the 14N(n,)- and 19F(n,)-reactions respectively. These values are significantly more precise than formerly known ones 0.0750(75) b and 0.0096(5) b respectively.

## Аннотация

Сечения радиационного захвата ядрами 14N и 19F тепловых нейтронов, выведенных посредством нейтроновода из реактора ВВР-М (ПИЯФ, Гатчина), измерены методом -спектроскопии в (n,)-реакции на мишенях из смесей Al2O3 с Pb(NO3)2, CaF2, CF2 и LiF. Нейтронный спектр, измеренный по времени пролета, не содержит эпитепловых и быстрых нейтронов. Сечение реакции 27Al(n,)28Al при Vн = 2200 м/с, равное 0,231(3) б, принято в качестве стандарта. Полученные значения сечений, равные 0,0795(13) б и 0,00950(15) б для азота и фтора, соответственно, превышают по точности известные из Атласа нейтронных сечений значения 0,0750(75) б и 0,0096(5) б.

© ПИЯФ, 2004

## Введение

Среди различных методов определения сечений взаимодействия тепловых нейтронов с ядрами химических элементов методы активации и -спектроскопии мгновенных излучений из (n,)-реакции относятся специфически к захвату нейтронов ядрами и имеют высокую степень дискриминации влияния посторонних примесей в исследуемых объектах.

При измерении наведенной активности нужно знать величину нейтронного потока и наиболее точные значения периодов полураспада ядер - продуктов реакции. Следует также правильно учитывать число 
-частиц, выходящих из образца. Применение этого метода становится невозможным, когда ядра-продукты реакции стабильны, и затруднительным, когда их периоды полураспада очень длинные (месяцы, годы) или очень короткие (минуты, секунды).

Определение сечений по мгновенному излучению из (n,)-реакции производится путем сопоставления интенсивностей -линий, соответствующих -спектрам исследуемого изотопа и образца сравнения (ОС), для которого сечение захвата нейтронов и характеристики -спектра известны. Измерения проводятся на мишенях, состоящих из гомогенной смеси соединений, содержащих исследуемые изотопы и ОС.

Ранее этот метод применялся для измерения сечений захвата нейтронов максвелловского спектра ядрами 14N [1-3] и 19F [4] на образцах, помещенных вблизи активной зоны реактора [1,2] или в тепловой колонне [3,4].

В настоящей работе описано применение этого метода для определения сечений реакций 14N(n,) и 19F(n,) на пучке тепловых нейтронов, выведенных из реактора ВВР-М (ПИЯФ, Гатчина) посредством нейтроновода. Нейтронный спектр при этом отличается от обычного максвелловского распределения: он более узок, и в нем полностью отсутствуют эпитепловые и быстрые нейтроны  (подробнее о спектре см. ниже).

Определение сечений проводилось по методикам количественного определения характеристик -излучений из (n,)-реакции, развитым в ПИЯФ в ходе исследований структуры атомных ядер. Эти методики применялись ранее для определения абсолютных интенсивностей 
-линий из (n,)-реакции [5,6] и элементного и изотопного составов различных объектов [7,8].

### 1.  Основы метода

Исследуемые образцы вводятся в нейтронный пучок, -спектры из (n,)-реакции измеряются на HPGe--спектрометре. В качестве мишеней используются смеси определенных посредством точного взвешивания количеств исследуемого образца и ОС. При приготовлении смеси обязательным является тщательное перемешивание ее компонентов. Этим достигается соответствие количественного соотношения элементов в любой точке облучаемого объема мишени их соотношению, получаемому из расчетов по результатам взвешивания.

Для нейтронного спектра, где отсутствуют эпитепловые нейтроны, отношение измеряемых площадей -линий SiA и SjB, принадлежащих, соответственно, исследуемому изотопу (А) и ОС (В), равно

SiASjB=NANB⋅mAmB⋅σAσB⋅IiAIjB⋅εiεJ	,   		       (1)

где N, m, , I,  – соответственно, количество ядер в облучаемом объеме мишени, содержание изотопа, захватывающего нейтроны, сечение захвата нейтронов этим изотопом, абсолютная интенсивность (выход) аналитической -линии и эффективность регистрации -излучения с данной энергией.

Поскольку значения величин, относящихся к ОС, известны, то, беря для изотопа А значения двух из трех (mA, A, IiA) величин из уже известных данных, или измеряя их в отдельных экспериментах, можно определить неизвестное значение третьей величины.

В наших измерениях в качестве ОС используется алюминий (Al2O3 в смеси с соединениями азота и фтора).

2.  Эксперимент

2.1.  Нейтронный спектр

В описываемом эксперименте сечения измеряются на нейтронах, которые выводятся из реактора посредством логарифмического нейтроновода [9], помещенного, в целях уменьшения фона от рассеянных нейтронов, внутри биологической защиты реактора. Нейтроновод обеспечивает поток тепловых нейтронов с интенсивностью ~2·107 н·см·c. Нейтронный спектр, измеренный по времени пролета на базе ~1,6 м, показан на рис.1. Максимум спектра приходится на Eн = 0,028(2) эВ,  ~1,5 Å. Центр тяжести распределения находится при 0,025 эВ, ширина на половине высоты – 0,032 эВ. Как видно из рисунка, спектр не содержит эпитепловых нейтронов, учет влияния которых необходим при использовании более протяженных по энергии нейтронных спектров.

2.2.  Мишени

Сечение реакции 14N(n,) измерялось на мишенях из смеси Al2O3 и Pb(NO3)2. Для измерений сечения реакции 19F(n,) использовались смеси Al2O3 с CaF2, СF2 и LiF. Все смеси готовились в Группе физики и химии изотопов ОНИ ПИЯФ. Согласно [10], содержание изотопа 14N в естественном азоте составляет 99,63(2)%, у фтора – только один изотоп с А = 19 (100%).

2.3.  Образцы сравнения (ОС)

Образцами сравнения служили алюминий и бор с естественным изотопным составом. Значения соответствующих этим элементам величин, входящих в формулу (1), представлены в таблице.

Сведения об ОС 		Таблица

| Элемент | m, % | , барн | E, кэВ | I, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19,9(2) [10] | 767(8) [11] | 478[13] | 93,692(6) [12] |
| Al | 100 [10] | 0,231(3) [11] | 1779 [13] | 100 [10] |

Алюминий в качестве ОС имеет важное достоинство – произведение величин в знаменателе формулы (1) имеет только погрешность значения сечения захвата нейтронов (~1,3%). Алюминий моноизотопен, 
а -линия с энергией 1779 кэВ, соответствующая -распаду основного состояния ядра 28Al (Т1/2 = 2,24 мин [10], получается в результате реакции 27Al(n,)28Al) и находится при измерениях в равновесии с -линиями этой реакции. Она является единственной при -распаде 28Al  28Si. Значения , взятые из Атласа нейтронных сечений [11], соответствуют нейтронам с Vн = 2200 м/с (Eн = 0,025 эВ).

Чтобы проверить, может ли быть использовано табличное значение сечения алюминия в качестве стандарта при измерениях на азоте и фторе, сечение реакции 27Al(n,)28Al было определено по формуле (1), где в качестве ОС служил бор с естественным изотопным составом. Мишень была изготовлена из смеси Al2O3 и B2O3. Абсолютное значение сечения реакции 10B(n,,) было измерено предварительно по методу пропускания нейтронов из нейтроновода и составило 760(11) б, что 
хорошо согласуется с данными Атласа нейтронных сечений [11], приведенными в таблице. С использованием этих данных получено значение сечения реакции 27Al(n,)28Al, равное 0,227(3) б, что позволяет использовать табличное значение сечения этой реакции при определении сечений 
14N  и 19F.

2.4.  Эффективности регистрации -линий

Зависимость эффективности регистрации -квантов от их энергии E была получена в диапазоне 120-2600 кэВ посредством измерения площадей -линий в -спектрах радионуклидов 116In, 124Sb, 140La, 152,154Eu и 228Th. График этой зависимости и ее аналитический вид показаны 
на рис.2. Погрешности коэффициентов этой зависимости получены как диагональные элементы ковариационной матрицы. Погрешность определения эффективности по этой кривой составляет от 0,33% для E ~500 кэВ до 0,43% для E ~1900 кэВ, так что погрешность отношений эффективностей в формуле (1) не превышает 0,6%.

3.  Результаты измерений

3.1.  Реакция 14N(n,) 15N

Сечение этой реакции определялось, согласно формуле (1), по результатам измерений площадей -линии с E = 1779 кэВ (распад 28Al, 
I = 100%) и -линий из реакции с E = 1885 кэВ и E = 1678+1681 кэВ (дублет). Были использованы следующие значения интенсивностей этих -лучей по данным работ [3] и [14]: для I (1885 кэВ) интенсивности согласуются хорошо – 18,77(20)% [3] и 18,66(25)% [14], поэтому было взято средневзвешенное из этих значений, <I> = 18,73(16)%. Для дублета значения I различались: 9,6(1)% [3] и 8,770(234)% [14]. Это различие происходит за счет более сильной -линии (E = 1678 кэВ) – 7,96(9)% [3] и 7,23(18)% [14]; интенсивности более слабой -линии (E = 1681 кэВ) равны 1,64(4)% [3] и 1,54(15)% [14].

При выборе значения интенсивности -линии с E = 1678 кэВ предпочтение было отдано данным из [3] по следующим соображениям:

1) ее интенсивность была определена в [3] дважды – как по пикам полного поглощения -лучей (по кривой эффективности, полученной из стандартного набора радионуклидов), так и по пикам, полученным на -спектрометре, работавшем в режиме парной моды. В работе [14] эта интенсивность определена только на парном -спектрометре;

2) сечение, рассчитанное по I (дублет) из [3], согласуется, в пределах одной стандартной погрешности, со значением, рассчитанным для <I> (1885 кэВ); сечение же, определенное по данным [14], превышает это последнее на 8(2)%.

Всего было проведено 8 измерений на различных мишенях из смеси Al2O3 и Pb(NO3)2. Для каждого измерения определялось значение сечения по интенсивностям дублета и линии 1885 кэВ. Средневзвешенное по всем измерениям значение сечения реакции 14N(n,)15N равно 0,0795(13) б.

3.2.  Реакция 19F(n,)20F

На мишенях, состоявших из смеси Al2O3 и CaF2, CF2 и LiF, было проведено 13 измерений -спектров от захвата ими нейтронов из нейтроновода. Результаты измерения площадей -линий из распада основных состояний ядер 28Al (T1/2 = 2,24 м, E = 1779 кэВ, I = 100% [13]) 
и 20F (T1/2 = 11,0 с, E = 1633 кэВ, I = 100% [13]) использованы для определения сечения этой реакции. Средневзвешенное по всем измерениям значение сечения равно 0,00950(15) б.

### Заключение

Полученные в нашем эксперименте значения сечений реакции радиационного захвата нейтронов ядрами 14N и 19F (0,0795(13) и 0,00950(15) б, соответственно) согласуются со значениями, полученными на максвелловском спектре нейтронов и приведенными к значениям сечений при Vн = 2200 м/с (Ен = 0,025 эВ) для 14N: 0,0798(14) б [2] и 0,0803(6) б [3] и для 19F – 0,00951(9) б [4]. Эти значения существенно превышают по точности данные Атласа нейтронных сечений [11] – 0,0750(75) б для 14N(n,) и 0,00950(95) б для 19F(n,)-реакций.

Этот метод мог бы быть использован для уточнения известных из Атласа значений сечений там, где точности не лучше 10%. Измерения на выведенном нейтронном пучке удобны для их проведения – небольшие (~200 мГ) количества вещества мишеней, высокая избирательность по отношению к данному исследуемому изотопу и, как следствие, возможность одновременного измерения сечений нескольких изотопов.

Ограничением применения метода является до сих пор существующий недостаток высокоточных (≲5%) сведений об интенсивностях 
-линий из (n,)-реакции – в основном, это точности ~10%.

Гораздо точнее измерены интенсивности многих -линий из распада основных и изомерных состояний ядер-продуктов этой реакции.

Уточненные значения сечений (n,)-реакции могут быть использованы для уточнения значений интенсивностей мгновенных -лучей, принадлежащих захватывающему нейтроны изотопу. В частности, такая возможность реализована в данной работе при анализе интенсивностей мгновенных -лучей из реакции 14N(n,)15N, а именно, для -линии 
с E = 1678 кэВ (компонент дублета 1678-1681 кэВ) более правильным является значение интенсивности, измеренное в работе [3], равное 7,96(9)%. Это исправление имеет принципиальное значение, поскольку интенсивности -линий из этой реакции наиболее часто используются в качестве стандарта.

#### Литература

- M.A.Islam, W.V.Prestwich, T.J.Kennett.
Determination of the thermal radiative capture cross section of 14N. Nucl. Instr. and Meth., 188, 243 (1981).

- M.A.Islam, T.J.Kennett,  W.V.Prestwich.
Re-estimation of the thermal neutron capture cross section of 14N.
Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Research A287, 460 (1990).

- E.T.Jurney, J.W.Starner, J.E.Lynn, S.Raman.
Thermal-neutron capture by 14N.
Phys. Rev. C56, No 1, 118 (1997).

- E.T.Jurney, J.E.Lynn, P.Tikkanen, J.Keinonen.
Spectroscopy of 20F levels.
Phys. Rev. C53, No 2, 616 (1996).

- А.И.Егоров, Ю.Е.Логинов.
Абсолютные интенсивности -переходов из реакции 35Cl(n,) 
на тепловых нейтронах.
Тез. докл. L Международного совещания по ядерной 
спектроскопии и структуре атомного ядра. 14-17 июня 2000 г., 
150, Санкт-Петербург.

- Ю.Е.Логинов, С.Э.Малютенкова.
Абсолютные интенсивности аналитических -линий из реакции 
55Mn(n,)56Mn.
Тез. докл. LIII Международного совещания по ядерной 
спектроскопии и структуре атомного ядра. 7-10 октября 2003 г., 
109, Москва.

- Yu.E.Loginov, A.I.Egorov, G.I.Karazhanova, G.N.Popova.
Neutron induced prompt gamma ray method in the quantitative 
elemental analysis of materials and compounds.
Determination of antimony in Bi-Pb-Cu-Sr-Ca-Sb-O high 
temperature superconducting ceramics.
Journ. Radioan. Nucl. Chem., Letters, 176 (5), 361 (1993).

- А.И.Егоров, Ю.Е.Логинов.
Ядерно-физические методики определения изотопного состава 
соединений лития.
Препринт ПИЯФ, № 2398, 8 с. Гатчина-2000.

- Е.М.Коротких, И.А.Кондуров.
Логарифмический нейтроновод для тепловых нейтронов. 
Препринт ЛИЯФ АН СССР № 40, 15 с. Ленинград, 1973.

- J.K.Tuli (ed).
Nuclear Wallet Cards, July 1990.

- S.F.Mughabghab, M.Divadeenam, N.E.Holden (ed’s).
Neutron Cross Sections, 1A, Z=1-60, Acad.Press. 1981.

- A.J.Deriuytter, P.Pelfer.
Precise determination of the branching ratio and Q-value of the 
10B(n,)7Li reaction and of the Q-value of the 6Li(n,)3He 
reaction.
Journ. of Nucl. Energy, 21, 833 (1967).

- C.M.Lederer, V.S.Shirley (ed’s).
Table of Isotopes (7th Edition).
Wiley Interscience Publication, 1978.

- T.J.Kennett, W.V.Prestwich, J.S.Tsai.
The 14N(n,)15N reaction as both an intensity and energy standard.
Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Research, A249, 366 (1986).